Приложение к постановлению

администрации Березовского района

от  17.02.2012     №191

муниципальное образование сельское поселение

саранпауль

Проект планировки и межевания территории

населённого пункта щекурья

Положение о размещении объектов капитального строительства

Заказчик:         Администрация МО Берёзовский район

Договор:           № 127 от 28.08.2007 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:               КП 1097-07

# Положение
о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории населённого пункта щекурья

# I. Характеристики планируемого развития территории деревни Щекурья

1. Площадь территории в проектных границах составляет 76,9 га.

Численность населения составит ориентировочно 125 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,013.

Плотность населения при обеспеченности 23 кв. м. жилой площади на человека не более  1 чел/га.

2. Проект планировки и межевания разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3. Территория дифференцирована на следующие зоны:

- индивидуальной жилой застройки;

- многофункционального назначения;

- учебно-образовательного назначения;

- торгового назначения;

- здравоохранения;

- культового назначения;

- мест отдыха общего пользования;

- коммунально-складского назначения;

- ритуального назначения;

- автомобильного транспорта;

- водоотведения;

- водоснабжения;

- животноводства;

- природных территорий;

- сельскохозяйственных угодий;

- речного транспорта.

4. Параметры планируемого развития территории:

4.1. Зона  индивидуальной жилой застройки (код ЖЗ 105) включает в себя:

- одноквартирные жилые дома, 1 эт. (71 дом).

Общая площадь нового жилищного строительства составит 2,2 тыс. кв.м. С учетом сохраняемого жилья и нового жилищного строительства общая площадь проектного жилищного фонда составит 3,7 тыс. кв.м. Плотность жилой застройки не превышает 48 кв.м. общей площади жилищного фонда на 1 га.

В составе жилой зоны предусмотрено размещение  вспомогательных объектов – объектов инженерно- технического обеспечения.

4.2. Зоны многофункционального назначения включает в себя администрацию с клубом на 60 мест, библиотекой на 1 тыс. экземпляров, отделение связи и отделением сберегательного банка на 1 операц. место. Также в этой зоне расположены два магазина, суммарная торговая площадь составляет 300 кв. м.

4.3. Зоны учебно-образовательного  назначения включает в себя  Щекурьинскую НОШ на 30 мест с детским садом на 15 мест.

4.4.  В состав зоны торгового назначения входит магазин-пекарня на 40 кв. м торг. площади.

4.5. В зоне здравоохранения расположен ФАП.

4.6. В зоне культового назначения расположена церковь.

4.7. В зоне коммунально - складского назначения расположены объекты:

- заготовительный пункт;

- пилорама;

- пожарный пост.

4.8. В зоне ритуального назначения расположены два кладбища.

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

5.1. Транспортное обслуживание осуществляется

Внутриквартальное транспортное обслуживание осуществляется по следующим дорогам и улицам:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,5 км, площадью покрытия 3700 м2;

- главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 1 км, площадью покрытия 7750 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,2 км, площадью покрытия 7300 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 4 км, площадью покрытия 24330 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,8 км, площадью покрытия 4900 м2.

5.2. Хранения легкового автотранспорта предусмотрено

Проектом планировки предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- автозаправочная станция в западной части деревни.

6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

6.1. Водоснабжение:

6.1.1. Населенный пункт обеспечить централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.1.2. Предусмотреть строительство водозаборного узла из подземного источника производительностью 100 м3/сут, с блочной станцией водоочистки – 96 м3/сут.

6.1.3. Система водоснабжения кольцевая.

6.1.4. Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб Ø 75-140 мм с установкой гидрантов северного исполнения.

6.2. Водоотведение:

6.2.1. Населенный пункт обеспечен децентрализованной системой водоотведения.

6.2.2. Сточные воды, ассенизаторскими машинами и вывозятся на проектируемые КОС производительностью 71 м3/сут.

6.2.3. Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в реку Щекурья.

6.3. Теплоснабжение:

6.3.1. Источниками теплоснабжения являются индивидуальные отопительные электрокотлы.

6.4. Газоснабжение:

6.4.1. Строительство централизованной системы газоснабжения проектом не предусматривается.

6.5. Электроснабжение:

6.5.1. Для электроснабжения объектов населенного пункта, установить:

- распределительный пункт 10 кВ;

- 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

6.6. Связь и информатизация:

6.6.1. Населенный пункт обеспечить услугами связи  – телефонной, факсимильной Интернет, передача данных со скоростями от 32 Кбит/с от существующих и проектируемых систем связи.

6.6.2. Проектная емкость АТС составит 200 абонентских номеров.

6.7. Озеленение:

Предусмотреть после завершения застройки и инженерной подготовки территории выполнение её благоустройства и озеленения.

II. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение* | Приме-чания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель | га | 76,9 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 125 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./ га | 2 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2/ чел. | 23 |  |
| 3.2 | Плотность застройки | тыс. кв.м. Sобщ. на 1 га |  |  |
| 3.3 | Общий объем проектного жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 3,7 |  |
| 3.3.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 3,7 |  |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 2,2 |  |
| 3.5 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 0,9 |  |
| 3.6 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 1,5 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | объект /тыс. кв.м. площади | 1/-/15 | С, В |
| 4.2 | Начальная общеобразовательная школа | объект /тыс. кв.м. площади/учащихся | 1/0,9/30 | С |
| 4.3 | ФАП | объект/тыс. кв.м. площади | 1/0,1 |  |
| 4.4 | Спортивная площадка | объект | 1 |  |
| 4.5 | Дом культуры | объект /тыс. кв.м. площади/мест | 1/-/60 | В |
| 4.6 | Библиотека | объект /тыс. кв.м. площади/тыс. ед. хранения | 1/-/1 | В |
| 4.7 | Магазин | объект/тыс. кв.м. площади/ тыс. кв. м торг. площади | 1/0,4/0,3 |  |
| 4.8 | Администрация | объект /тыс. кв.м. площади | 1/0,3 |  |
| 4.9 | Пожарный пост | объект/ тыс.кв.м | 1/0,01 |  |
| 4.10 | Почта | объект/ тыс.кв.м. площади | 1/- | В |
| 4.11 | Отделение сбербанка | объект/ тыс.кв.м. площади/ операционных мест | 1/-/1 | В |
| 4.12 | Церковь | объект /тыс. кв.м площади | 1/0,1 | П |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*** |  |  |  |
| 5.1 | Автозаправочная станция | объект | 1 |  |
| 6 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 6.1 | Водопроводная очистная станция | объект | 1 |  |
| 6.2 | Канализационные очистные сооружения | объект | 1 |  |
| 6.3 | Распределительный пункт 10 кВ | объект | 1 |  |
| 6.4 | Трансформаторная подстанция | объект | 3 |  |
| 6.5 | Автоматическая телефонная станция | объект | 1 |  |
| 6.6 | Вышка связи | объект | 1 |  |

Примечание:

С - сохраняемый объект

В - встроенный объект

П- перепрофилируемый объект