- АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

- ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2014							                                   № 204

пгт. Березово

Об утверждении проекта планировки

и проекта межевания территории сельского

поселения Светлый

- Руководствуясь ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Светлый по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления Березовского района на 2014 год, на основании Генерального плана и Правил Землепользования и застройки сп.Светлый учитывая протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, в целях обеспечения устойчивого развития сельского поселения Светлый:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории сельского поселения Светлый согласно приложению.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Березовский район.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района И.Ю.Челохсаева.

Глава администрации района	   		                                           Л.К. Коротун

Приложение

к постановлению главы

Березовского района

От 19.02.2014 года  № 204

ханты-мансийский автономный округ - ЮГРА

березовский район сельское поселение светлый

проект планировки и проект Межевания территории

сельского поселения светлый

- Положения о размещении объектов капитального строительства и о характеристиках планируемого развития территории

Омск 2013г.

Оглавление

ПОЛОЖЕНИя О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА федерального, регионального или местного значения, а также о ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	3

1.1 Общие положения	3

2 Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и их характеристики	4

3 Характеристика планируемого развития территории	6

3.1 Зона размещения объектов жилого назначения	7

3.2 Зоны размещения объектов общественно-делового назначения	7

3.3 Зона размещения объектов промышленного и коммунально-складского назначения	7

3.4 Зона размещения объектов рекреационного назначения	8

3.5 Зона размещения объектов специального назначения	8

3.6 Характеристика развития системы транспортного обслуживания	8

3.6.1 Улично-дорожная сеть	8

3.6.2 Объекты транспортной инфраструктуры	8

3.7 Инженерная подготовка территории	9

3.8 Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения	9

3.8.1 Планируемые к размещению объекты капитального строительства	9

3.8.2 Планируемые к размещению линейные объекты капитального строительства	10

# ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА федерального, регионального или местного значения, а также о ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Общие положения

Границей проекта планировки и межевания территории (далее также – проект) является граница п. Светлый. Площадь территории в границах проекта планировки и межевания территории - 596 га.

Численность населения составит – 1900 чел.

Коэффициент застройки в границах проекта планировки – 0,01.

Плотность населения при обеспеченности 28 м² общей площади на человека не более  3 чел/га.

Проект разработан с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения.

# Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения и их характеристики

| Параметры ОКС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Количество, ед. изм | Этажность (мин/макс) | Мощность, ед. изм | Протяжен ность, ед. изм | Значение ОКС |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Учебно-воспитательные учреждения |  |  |  |  |  |
| Внешкольное учреждение | 1 объект | 2 | 40 мест | - | ОМЗ (п) |
| МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" (корпус 2) | 1 объект | 2 | 164 учащихся | - | ОМЗ (мр) |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| Спортивная площадка | 1 объект | - | 1600 кв. м общей площади | - | ОМЗ (п) |
| Бассейн | 1 объект | 2 | 145 кв. м зеркала воды | - | ОМЗ (п) |
| Объекты административно-делового назначения |  |  |  |  |  |
| Участковый пункт полиции | 1 | 1 | 1 объект | - | ОМЗ (п) |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть |  | - | км | 9,8 | ОМЗ (п) |
| Гаражи индивидуального транспорта |  |  | маш/мест | 355 | ОМЗ (п) |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| ЛЭП 110 кВ «Пунга-Озерная» | - | - | - | 1,9 км | ОМЗ (мр) |
| Воздушные ЛЭП 10 кВ | - | - | - | 4,5 км | ОМЗ (п) |
| Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ | 6 объектов | - | 100-630 кВА | - | ОМЗ (п) |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | - | 800 м3/сут | - | ОМЗ (п) |
| Распределительная водопроводная сеть | - | - | - | 4,8 км | ОМЗ (п) |
| Водозаборные скважины | 4 объекта | - | 200 м3/сут | - | ОМЗ (п) |
| Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |
| Канализационные очистные сооружения | 1 объект |  | 700 м3/сут | - | ОМЗ (п) |
| Напорный коллектор в двух трубном исполнении | - | - | - | 2,6 км | ОМЗ (п) |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Пункт редуцирования газа | 1 объект |  | 500 м3/ч | - | ОМЗ (п) |
| Газопровод низкого давления |  |  |  | 0,1 км | ОМЗ (п) |
| Газопровод среднего давления | - |  | - | 0,3 км | ОМЗ (п) |
| Газопровод высокого давления | - |  | - | 3,6 км | ОМЗ (п) |
| Связь и сигнализация |  |  | - |  |  |
| Антенно-мачтовое сооружение | 1 объект |  | - | - | ОМЗ (п) |
| Кабельная канализация связи | - |  | - | 1,7 км | ОМЗ (п) |

Примечания

1. Параметры ОКС – параметры объекта капитального строительства.

2. Значение ОКС - ОФЗ – объект федерального значения, ОРЗ – объект регионального значения, ОМЗ (мр) – объект местного значения муниципального района, ОМЗ (п) – объект  местного значения поселения.

# Характеристика планируемого развития территории

Территория в границах проекта дифференцирована на следующие зоны размещения объектов капитального строительства:

| Наименование зоны размещения ОКС | Единица измерения | Площадь зоны размещения ОКС, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Зона жилого назначения в том числе: | га | 42,1 |
| среднеэтажной жилой застройки | га | 0,4 |
| малоэтажной жилой застройки | га | 16,1 |
| индивидуальной жилой застройки | га | 25,6 |
| Зона общественно-делового назначения в том числе: | га | 11,9 |
| административно-делового назначения | га | 0,4 |
| социального и коммунально-бытового обслуживания | га | 2,3 |
| торгового назначения и общественного питания | га | 2,4 |
| учебно-образовательного назначения | га | 3,5 |
| спортивного назначения | га | 2,1 |
| здравоохранения | га | 1,0 |
| культового назначения | га | 0,2 |
| Зона промышленного и коммунально-складского назначения в том числе: | га | 10,1 |
| промышленности | га |  |
| коммунально-складского назначения | га | 10,1 |
| Зона инженерной инфраструктуры в том числе: | га | 7,6 |
| электроснабжения | га |  |
| водоснабжения | га | 4,6 |
| теплоснабжения | га | 0,9 |
| водоотведения | га | 1,9 |
| транспортировки нефти | га | 0,2 |
| Зона транспортной инфраструктуры в том числе: | га | 20,3 |
| автомобильного транспорта | га | 7,4 |
| воздушного транспорта | га | 12,9 |
| Зона рекреационного назначения в том числе: | га | 15,3 |
| озелененных территорий общего пользования | га | 15,3 |
| Зона специального назначения в том числе: | га | 0,7 |
| ритуального назначения | га | 0,7 |
| Улично-дорожной сети | га | 20,2 |

## Зона размещения объектов жилого назначения

| Зона размещения ОКС | Плотность застройки, кв. м общей площади/га | Этажность (мин./макс.) | Объем жилищного строительства, тыс. кв. м общей площади | Объем проектного жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади | Параметры ОКС вспомогательного назначения |  |  | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Мощность, ед. изм. | Статус |  |
| Среднеэтажной жилой застройки | 9250 | 4 | - | 3,7 | - | - | - |  |
| Малоэтажной жилой застройки | 2373 | 1/4 | 4,6 | 38,2 | - | - | - |  |
| Индивидуальной жилой застройки | 461 | 1/2 | 11,2 | 11,8 | - | - | - |  |

Примечание: С учетом сохраняемого и нового жилищного строительства общая площадь проектного жилищного фонда составит 54,6 тыс. кв. м.

## Зоны размещения объектов общественно-делового назначения

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  | Необходимое число м/мест для временного хранения автомобилей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мощность, ед. изм. | Статус |  |
| Административно-делового назначения | Участковый пункт полиции | 1 | П |  |
| Учебно-образовательного назначения | Внешкольное учреждение | 40 мест | П |  |
|  | МБУ "Светловская средняя общеобразовательная школа" (корпус 2) | 164 учащихся | П |  |
| Спортивного назначения | Спортивная площадка | 1600 кв. м общей площади | П |  |
|  | Бассейн | 145 кв. м зеркала воды | П |  |

Примечание – Статус: П – планируемый к размещению объект.

## Зона размещения объектов промышленного и коммунально-складского назначения

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мощность, ед. изм. | Статус |
| Коммунально-складского назначения | Склад | 1 объект | П |
|  | Коммунально-складская территория | 1 объект | Р |

Примечание – Статус: Р – реконструируемый объект, П – планируемый к размещению объект.

## Зона размещения объектов рекреационного назначения

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мощность, ед. изм. | Статус |
| Озелененных территорий общего пользования |  |  |  |

Примечание – Статус: Р – реконструируемый объект, П – планируемый к размещению объект.

## Зона размещения объектов специального назначения

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, ед. изм. | Площадь, ед. изм. | Статус |
| Ритуального назначения |  |  |  |  |

Примечание – Статус: Р – реконструируемый объект, П – планируемый к размещению объект.

## Характеристика развития системы транспортного обслуживания

### Улично-дорожная сеть

В зоне улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются элементы улиц и дорог населенного пункта: проезжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы.

Показатели улично-дорожной сети

| Зона размещения ОКС | Категория улиц и дорог |  | Число полос движения | Ширина проезжей части, м | Ширина в красных линиях, м (мин./макс) | Общая протяженность, км | Общая площадь покрытия, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улично-дорожной сети | Главная улица |  | 2 | 8 | 15-20 | 3,2 | 25000 |
|  | Улица в жилой застройке | основная | - | - | - | - | - |
|  |  | второстепенная | 2 | 6 | 12-15 | 3,1 | 18500 |
|  |  | проезд | 2 | 6 | 9-15 | 3,5 | 6800 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 9,8 | 50300 |

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части, которая зависит от категории улиц и изменяется от 1 м до 1,5 м. Дорожные одежды - капитального типа с асфальтобетонным покрытием.

### Объекты транспортной инфраструктуры

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Мощность, ед. изм | Статус |
| Транспортной инфраструктуры | Гаражи индивидуального транспорта | 335 | П |

Примечание – Статус: Р – реконструируемый объект, П – планируемый к размещению объект.

## Инженерная подготовка территории

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, ед. изм | Протяженность, ед. изм | Статус |
| Улично-дорожной сети | Канализация ливневая | - | - | - |
|  | Железобетонный лоток | - | 16390 пм | П |
|  | Водопропускная труба | 58 шт | 628 пм | П |
| Озелененных территорий общего пользования | Очистное сооружение поверхностного стока | 2 шт | - | П |
| Природного ландшафта | Очистное сооружение поверхностного стока | 2 шт | - | П |
| Территорий, покрытых лесом и кустарником | Очистное сооружение поверхностного стока | 2 шт | - | П |

Примечание – Статус: Р – реконструируемый объект, П – планируемый к размещению объект.

## Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения

### Планируемые к размещению объекты капитального строительства

| Зона размещения ОКС | Параметры ОКС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, ед. изм | Мощность, ед. изм |  | Статус |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Инженерной инфраструктуры | Водопроводные очистные сооружения | 1 объект | 800 м3/сут |  | П |  |
|  | Водозаборная скважина №906 | 1 объект | 200 м3/сут |  | Р |  |
|  | Водозаборная скважина №916 | 1 объект | 200 м3/сут |  | Р |  |
|  | Водозаборная скважина №920 | 1 объект | 200 м3/сут |  | Р |  |
|  | Водозаборная скважина №922 | 1 объект | 200 м3/сут |  | Р |  |
| Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |  |
| Инженерной инфраструктуры | Канализационные очистные сооружения | 1 объект | 700 м3/сут |  | П |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Инженерной инфраструктуры | Трансформаторная подстанция ТП10/0,4 кВ | 1 объект | 100 кВА |  | П |  |
|  | Трансформаторная подстанция КТП №6 | 1 объект | 630 кВА |  | Р |  |
| Индивидуальной жилой застройки | Трансформаторная подстанция ТП10/0,4 кВ | 1 объект | 400 кВА |  | П |  |
| Улично-дорожной сети | Трансформаторная подстанция КТП №12 | 1 объект | 400 кВА |  | Р |  |
| Общественно-делового назначения | Трансформаторная подстанция КТП №15 | 1 объект | 2х400 кВА |  | Р |  |
|  | Трансформаторная подстанция КТП №16 | 1 объект | 250 кВА |  | Р |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Инженерной инфраструктуры | Пункт редуцирования газа | 1 объект | 500 м3/ч |  | П |  |
| Связь и информатизация |  |  |  |  |  |  |
| Инженерной инфраструктуры | Антенно-мачтовое сооружение | 1 объект | - |  | П |  |

Примечание – Статус: Р – реконструируемый объект, П – планируемый к размещению объект.

### Планируемые к размещению линейные объекты капитального строительства

| Параметры линейного ОКС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Технические характеристики | Протяженность, ед. изм. | Статус |
| Водоснабжение |  |  |  |
| Распределительные кольцевые и тупиковые водопроводные сети | Стальные трубопроводы в ППУ изоляции диаметром 89 мм, 108 мм, 159 мм | 4,6 км | П |
| Распределительная водопроводная сеть | Стальные трубопроводы диаметром 108 мм | 0,2 км | Р |
| Водоотведение (канализация) |  |  |  |
| Напорный коллектор в двух трубном исполнении | Стальные трубы диаметром 159 мм | 2,6 км | П |
| Внутриквартальный самотечный коллектор | Стальные трубы диаметром 108 мм, 159 мм | 1,5 км | П |
| Теплоснабжение |  |  |  |
| Тепловые сети | Стальные трубы диаметром 57 мм | 0,1 км | П |
|  | Электроснабжение |  |  |
| ЛЭП 110 кВ «Пунга-Озерная» | Воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ | 1,9 км | П |
| ЛЭП 10 кВ | Воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ | 4,5 км | П |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Газопровод высокого давления | Материал газопровода – сталь, диаметр 76 мм | 0,3 км | П |
| Газопровод среднего давления | Материал газопровода – сталь, диаметр 57-89 мм | 3,6 | П |
| Газопровод низкого давления | Материал газопровода – сталь, диаметр 89 мм | 0,1 | П |
| Связь и информатизация |  |  |  |
| Кабельная канализация связи | - | 1,7 км | П |

Примечание – Статус: Р – реконструируемый объект, П – планируемый к размещению объект.