Приложение к постановлению

администрации Березовского района

от  17.02.2012  №197

муниципальное образование сельское поселение

Хулимсунт

Проект планировки и межевания территории

населённого пункта няксимволь

Положение о размещении объектов капитального строительства

Заказчик:         Администрация МО Берёзовский район

Договор:           № 127 от 28.08.2007 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:               КП 1118-08

# Положение
о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории населённого пункта няксимволь

- Характеристики планируемого развития территории села Няксимволь

1. Площадь территории в проектных границах составляет 163,7 га.

Численность населения составит ориентировочно 740 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,02.

Плотность населения при обеспеченности 19 кв. м. жилой площади на человека не более  4 чел/га.

2. Проект планировки и межевания разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3. Территория дифференцирована на следующие зоны размещения объектов:

- индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей);

- административно-делового назначения;

- социально-бытового назначения;

- торгового назначения;

- учебно-образовательного назначения;

- культурно-досугового назначения;

- спортивного назначения;

- здравоохранения;

- научно-исследовательского назначения;

- культового назначения;

- многофункционального назначения;

- коммунально-складского назначения;

- электроснабжения;

- водоснабжения;

- теплоснабжения;

- водоотведения;

- объектов автомобильного транспорта;

- объектов воздушного транспорта;

- объектов речного транспорта;

- сельскохозяйственного производства;

- животноводства;

- ритуального назначения;

- акваторий;

- природных территорий.

4. Параметры планируемого развития территории:

4.1. Зона  индивидуальной жилой застройки (код ЖЗ 105) включает в себя:

- одноквартирные жилые дома, 1 эт. (185 домов);

- одноквартирные жилые дома, 2 эт. (1 дом);

- двухквартирные жилые дома, 1 эт. (28 домов);

- многоквартирные жилые дома, 1 эт. (1 дом).

Общая площадь нового жилищного строительства составит 5,2 тыс.кв.м. С учетом сохраняемого жилья и нового жилищного строительства общая площадь проектного жилищного фонда составит 13,6 тыс. кв.м. Плотность жилой застройки не превышает 485 кв.м общей площади жилищного фонда на 1 га.

В составе жилой зоны предусмотрено размещение объектов вспомогательного назначения:

- магазин;

- магазин с мини-пекарней;

- трансформаторная подстанция.

4.2. В составе зоны административно-делового назначения размещены следующие объекты:

- администрация, отделение сбербанка, почта, АТС;

- контора ЖКХ;

- трансформаторная подстанция;

- котельная.

4.3. В составе зоны социально-бытового назначения размещены следующие объекты:

- гостиница на 5 мест;

- баня на 5 мест с КБО на 7 рабочих мест;

- кафе на 30 мест;

- МЧС;

- пожарное депо на 1 автомобиль;

- трансформаторная подстанция.

4.4. В составе зоны торгового назначения размещены следующие объекты:

- магазин на 130 кв. м торговой площади;

- магазин на 85 кв. м торговой площади.

4.5. В составе зоны учебно-образовательного назначения размещены следующие объекты:

- два детских дошкольных учреждения общей мощностью 85 мест;

- школа на 162 учащихся;

- интернат на 20 мест;

- трансформаторная подстанция.

4.6. В составе зоны культурно - досугового назначения размещены следующие объекты:

- клуб на 295 мест, библиотека на 9 тыс. экз. и 5 читательских мест;

- лыжная база;

- внешкольное учреждение на 15 мест;

- одноквартирный жилой дом, 1 эт. (1 дом).

4.7. В составе зоны спортивного назначения размещен спортивный зал на 162 кв.м. площади пола.

4.8. В составе зоны здравоохранения размещены следующие объекты:

- МУЗ «Участковая больница» на 162 койки;

- морг, гараж;

- кислородная станция;

- ветеринарный пункт.

4.9. В составе зоны научно-исследовательского назначения размещена метеостанция.

4.10. В составе зоны  культового назначения расположена церковь.

4.11. В составе зоны коммунально - складского назначения размещены следующие объекты:

- пункт приема дикоросов;

- пункт приема охотничьего промысла;

- склад ГСМ;

- пилорама.

4.12. В составе зоны электроснабжения размещены следующие объекты:

4.13. В составе зоны водоснабжения размещены следующие объекты:

4.14. В составе зоны теплоснабжения размещены следующие объекты:

4.15. В составе зоны водоотведения размещены следующие объекты:

4.16. В составе зоны объектов автомобильного транспорта размещены следующие объекты:

4.17. В составе зоны объектов воздушного транспорта размещены следующие объекты:

4.18. В составе зоны объектов речного транспорта размещены следующие объекты:

4.19. В составе зоне ритуального назначения расположено кладбище.

4.20. В составе зоны природных территорий размещена трансформаторная подстанция.

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания:

5.1. Транспортное обслуживание осуществляется

Внутриквартальное транспортное обслуживание осуществляется по следующим дорогам и улицам:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 2,2 км, площадью покрытия 17600 м2;

- главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 2,4 км, площадью покрытия 19200 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,5 км, площадью покрытия 9250 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,7 км, площадью покрытия 16300 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 5,5 км, площадью покрытия 33650 м2.

5.2. Объекты транспортного обслуживания

Проектом планировки предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

  - причал и лодочные гаражи в восточной части деревни;

- автозаправочная станция мощностью 1 раздаточная колонка в северной части деревни в квартале 01:03:01;

- станции технического обслуживания мощностью 6 постов в северной части деревни в квартале 01:03:01;

- гаражные кооперативы: квартал 01:03:01 – 2 гаражных кооператива, вместимостью 50 и 102 машино-места; квартал 01:01:01 – 2 гаражных кооператива, вместимостью 35 и 24 машино-мест; квартал 01:02:01 – 1 гаражный кооператив, вместимостью 52 машино-места.Площадь одного машино-места составляет 25 м2;

- аэропорт в восточной части деревни.

6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

6.1. Водоснабжение:

6.1.1. Жилую застройку обеспечить централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.1.2. Устройство нового водозаборного узла производительностью 170 м3/сут с блочной водопроводной очистной станцией производительностью 155 м3/сут.

6.1.3. Система водоснабжения кольцевая.

6.1.4. Водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб в ППУ изоляции Ø 90-140 мм с установкой гидрантов северного исполнения.

6.2 Водоотведение:

6.2.1 Жилую застройку обеспечить децентрализованной системой водоотведения.

6.2.2 Для сбора стоков предусмотреть парк ассенизаторских машин.

6.2.3 Обеспечить жилую и общественную застройку выгребами заводского исполнения.

6.2.4 Строительство КОС производительностью 128 м3/сут со сливной площадкой.

6.2.5. Сбор очищенных сточных вод предусмотреть в реку Северная Сосьва.

6.3 Теплоснабжение:

6.3.1 Общественные здания расположенные в центральной части населенного пункта обеспеченны централизованным теплоснабжением.

6.3.2 Источником централизованного теплоснабжения является проектная котельная мощностью 2 Гкал/час.

6.3.3 Удаленные от центральной части населенного пункта общественные здания отапливаются от индивидуальных электрокотлов.

6.3.4 Тепловые сети Ø57-108 проложить в железобетонных лотках в пенополиуретановой изоляции.

6.4 Газоснабжение:

6.4.1 Строительство централизованной системы газоснабжения проектом не предусматривается.

6.5 Электроснабжение:

6.5.1 Для электроснабжения объектов населенного пункта, установить понижающую станцию 35/10 кВ «Няксимволь» и 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Тип и мощность подстанций, а также марку и сечение кабелей определить на стадии рабочего проектирования.

6.6 Связь и информатизация:

6.6.1 Населенный пункт обеспечить услугами связи  – телефонной, факсимильной Интернет, передача данных со скоростями от 32 Кбит/с от существующих и проектируемых систем связи.

6.6.2 Проектная емкость АТС составит 300 абонентских номеров.

6.7 Озеленение:

Предусмотреть после завершения застройки и инженерной подготовки территории выполнение её благоустройства и озеленения.

II. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение* | Приме-чания** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель | га | 163,7 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 740 | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел./ га | 4 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2/ чел. | 19 |  |
| 3.2 | Плотность жилой застройки | тыс. кв.м. Sобщ. на 1 га | 485 |  |
| 3.3 | Общий объем проектного жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 13,6 |  |
| 3.3.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 10,8 |  |
| 3.3.2 | Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,1 |  |
| 3.3.3 | Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 2,6 |  |
| 3.3.4 | Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,1 |  |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 5,2 |  |
| 3.5 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 1,6 |  |
| 3.6 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 8,4 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | объект /тыс. кв.м. площади/мест | 2/1,0/85 |  |
| 4.2 | Школа | объект /тыс. кв.м. площади/учащихся | 1/1,9/ 162 | С |
| 4.3 | Няксимвольский интернат | объект /тыс. кв.м. площади/мест | 1/0,1/20 |  |
| 4.4 | Внешкольное учреждение | объект /тыс. кв.м. площади/мест | 1/0,2/15 |  |
| 4.5 | Библиотека | объект /тыс. кв.м. площади /тыс. ед. хранения | 1/-/9,0 | В |
| 4.6 | Клуб | объект / тыс. кв.м. площади /мест | 1/0,4/295 |  |
| 4.7 | Больница | объект /тыс. кв.м. площади/коек | 1/1,3/162 | С |
| 4.8 | Спортивный зал | объект / кв.м. площади/кв.м. площади пола | 1//162 |  |
| 4.10 | Лыжная база | объект | 1 |  |
| 4.11 | Объекты торгового назначения | объект / тыс. кв.м. торговой площади | 4/370 | С(2) |
| 4.12 | Объекты общественного питания | объект /мест | 1/30 |  |
| 4.13 | Администрация | объект/тыс. кв.м. площади | 1/0,1 |  |
| 4.14 | Отделение сбербанка | объект /опер. место | 1/1 | В |
| 4.15 | Почта | объект | 1 | В |
| 4.16 | АТС | объект | 1 | В |
| 4.17 | Административное здание ЖКХ | объект | 1 | Р |
| 4.18 | Гостиница | объект / мест | 1/5 |  |
| 4.19 | Баня | объект /тыс. кв.м. площади/мест | 1/0,1/5 |  |
| 4.20 | КБО | объект /тыс. кв.м. площади/ рабочих мест | 1/-/7 | В |
| 4.21 | Пожарное депо | объект /тыс. кв.м. площади/ автомашин | 1/0,1/1 |  |
| 4.22 | Метеостанция | объект /тыс. кв.м. площади | 1/0,1 |  |
| 4.23 | Ветеринарный пункт | объект /тыс. кв.м. площади | 1/0,2 |  |
| 4.24 | МЧС | объект /тыс. кв.м. площади | 1/0,2 |  |
| 4.25 | Церковь | объект /тыс. кв.м. площади | 1/0,2 |  |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*** |  |  |  |
| 5.1 | Прича | объект | 1 |  |
| 5.2 | Автозаправочная станция | объект | 1 |  |
| 5.3 | Станция технического обслуживания | объект | 1 |  |
| 5.4 | Гаражный кооператив | объект | 1 |  |
|  |  | машиномест | 263 |  |
| 6 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| 6.1 | Котельная | объект | 1 |  |
| 6.2 | Водопроводная очистная станция | объект | 1 |  |
| 6.3 | Канализационные очистные сооружения | объект | 1 |  |
| 6.4 | Понижающая станция 35 кВ | объект | 1 |  |
| 6.5 | Трансформаторная подстанция | объект | 6 |  |
| 6.6 | Автоматическая телефонная станция | объект | 1 |  |
| 6.7 | Вышка связи | объект | 2 |  |

Примечание:

С - сохраняемый объект

Р – реконструируемый объект

В - встроенный объект

П- перепрофилируемый объект