Приложение к постановлению

администрации Березовского района

от 17.02.2012    №192

муниципальное образование сельское поселение

саранпауль

Проект планировки и межевания территории

населённого пункта ломбовож

Положение о размещении объектов капитального строительства

Заказчик:         Администрация МО Берёзовский район

Договор:           № 127 от 28.08.2007 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:               КП 1097-07

# Положение
о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития территории населённого пункта ломбовож

# I. Характеристики планируемого развития территории

1. Площадь территории в проектных границах составляет 31,9 га.

Численность населения составит ориентировочно 255 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,03.

Плотность населения при обеспеченности 20 кв. м. жилой площади на человека не более  8 чел/га.

2. Проект планировки и межевания разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

3. Территория дифференцирована на следующие:

- индивидуальной жилой застройки;

- многофункционального назначения;

- учебно-образовательного назначения;

- социально-бытового назначения;

- спортивного назначения;

- культового назначения;

- культурно-досугового назначения;

- коммунально-складского назначения;

- водоотведения;

- водоснабжения

- природных территорий;

- электроснабжения;

- акваторий.

4. Параметры планируемого развития территории:

4.1. Зона  индивидуальной жилой застройки (код ЖЗ 105) включает в себя:

- одноквартирные жилые дома, 1-2 эт. (73 дома);

- двухквартирные жилые дома, 1 эт. (9 домов).

Общая площадь нового жилищного строительства составит 3,3 тыс. кв.м. С учетом сохраняемого жилья и нового жилищного строительства общая площадь проектного жилищного фонда составит 5,0 тыс. кв.м. Плотность жилой застройки не превышает 157 кв.м. общей площади жилищного фонда на 1 га.

В составе жилой зоны предусмотрено размещение  вспомогательных объектов – объектов инженерно- технического обеспечения.

4.2. Зоны многофункционального назначения включает в себя администрацию с клубом на 130 мест и библиотекой на 2 тыс. экземпляров.

4.3. В составе зоны учебно-образовательного  назначения включает в себя  Ломбовожскую НОШ на 25 мест с детским садом на 25 мест.

4.4.  В состав зоны социально-бытового назначения входят следующие объекты:

- магазин 70 кв. м торг. площади с кафе на 10 мест и КБО на 4 раб. места;

- почта с отделением сбербанка на 1 операционное место;

- пожарный пост.

4.5. В зоне спортивного назначения расположен спортивный зал 162 кв.м площади пола с ФАПом.

4.6. В зоне культового назначения расположен культовый дом

4.7. В зоне културно-досугового назначения расположен  национальный центр культуры и ремесел.

4.8. В зоне коммунально - складского назначения расположены объекты:

- лесопилка.

5. Характеристика развития системы транспортного обеспечения:

Внутриквартальное транспортное обслуживание осуществляется по следующим дорогам и улицам:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,3 км, площадью покрытия 2020 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,1 км, площадью покрытия 12860 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,5 км, площадью покрытия 8810 м2;

- проезды с шириной проезжей части 4-6 м, протяженностью 0,8 км, площадью покрытия 4800 м2.

Проектом планировки предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- причал в юго-западной части села.

- автодорожный мост в южной части села.

6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

6.1. Водоснабжение:

6.1.1. Населенный пункт обеспечить централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения.

6.1.2. Предусмотреть строительство водозаборного узла с водопроводной очистной станцией производительностью 70 м3/сут.

6.1.3. Система водоснабжения кольцевая.

6.1.5. Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб  Ø 75 мм с установкой гидрантов северного исполнения.

6.2. Водоотведение:

6.2.1. Населенный пункт обеспечен децентрализованной системой водоотведения.

6.2.2. Сточные воды, собираются ассенизаторскими машинами и вывозятся на КОС.

6.2.3. Строительство КОС со сливной площадкой производительностью 54 м3/сут.

6.2.4. Сброс очищенных сточных вод предусмотреть в р. Кампаж

6.3. Теплоснабжение:

6.3.1. Объекты: начальная школа - детский сад, культовый дом,  спортзал, центр культуры и ремёсел, пожарное депо обеспечены централизованным теплоснабжением

6.3.2. Источником теплоснабжение является проектная блочная модульная котельная  установленной мощностью 0,4 Гкал/час.

6.3.3. Остальные здания населенного пункта находятся на индивидуальном отопление от электрокотлов.

6.4. Газоснабжение:

6.4.1. Строительство централизованной системы газоснабжения проектом не предусматривается

6.5. Электроснабжение:

6.5.1. Населенный пункт обеспечить электроснабжением от дизельной электростанции.

6.5.2. Для электроснабжения объектов населенного пункта, установить дизельную электростанцию необходимой мощности и линии электропередач 0,4 кВ.

6.6. Связь и информатизация:

6.6.1. Населенный пункт обеспечить услугами связи  – телефонной, факсимильной Интернет, передача данных со скоростями от 32 Кбит/с от существующих и проектируемых систем связи.

6.6.2. Проектная емкость АТС составит 100 абонентских номеров.

6.7 Озеленение:

Предусмотреть после завершения застройки и инженерной подготовки территории выполнение её благоустройства и озеленения.

II. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение* |  | Приме-чания** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель н.п. Кимкьясуй | га | 31,9 |  |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 255 |  |  |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел./ га | 8 |  |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2/чел. | 20 |  |  |  |
| 3.2 | Плотность застройки | тыс. кв.м. Sобщ. на 1 га |  |  |  |  |
| 3.3 | Общий объем проектного жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 5,0 |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 3,9 |  |  |  |
| 3.3.2 | Двухквартирный жилой дом ,1эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,1 |  |  |  |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 3,3 |  |  |  |
| 3.5 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 1,6 |  |  |  |
| 3.6 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 1,7 |  |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | объект /тыс. кв.м. площади/мест | 1/-/25 |  | С, В |  |
| 4.2 | Начальная общеобразовательная школа | объект /тыс. кв.м. площади/учащихся | 1/0,8/25 |  | С |  |
| 4.3 | ФАП | объект/тыс. кв.м. площади |  | 1/- |  | В |
| 4.4 | Спортивный зал | объект/тыс. кв.м. площади/тыс. кв. м площади пола |  | 1/0,2/0,2 |  |  |
| 4.5 | Спортивная площадка | объект |  | 1 |  | В |
| 4.6 | Дом культуры | объект /тыс. кв.м. площади/мест |  | 1/-/130 |  |  |
| 4.7 | Библиотека | объект /тыс. кв.м. площади/тыс. ед. хранения |  | 1/-/2 |  | В |
| 4.8 | Магазин | объект/тыс. кв.м. площади/ тыс. кв. м торг. площади |  | 1/0,2/0,1 |  |  |
| 4.9 | Кафе | объект/тыс. кв.м. площади/посадочных мест |  | 1/-/10 |  | В |
| 4.10 | Администрация | объект /тыс. кв.м. площади |  | 1/0, |  |  |
| 4.11 | Пункт милиции | объект/ тыс. кв.м. площади |  | 1/- |  | В |
| 4.12 | Пожарный пост | объект/ тыс.кв.м |  | 1/0,1 |  |  |
| 4.13 | КБО | объект /тыс. кв.м площади/рабочих мест |  | 1/-/4 |  | В |
| 4.14 | Почта | объект/ тыс.кв.м. площади |  | 1/0,2 |  |  |
| 4.15 | Отделение сбербанка | объект/ тыс.кв.м. площади/ операционных мест |  | 1/-/1 |  | В |
| 4.16 | Культовый дом | объект/ тыс.кв.м. площади/ мест |  | 1/0,1 |  | С |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ*** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Автодорожный мост | объект | 1 |  |  |  |
| 5.2 | Причал | объект | 1 |  |  |  |
| 6 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Котельная | объект | 1 |  |  |  |
| 6.2 | Водопроводная очистная станция | объект | 1 |  |  |  |
| 6.3 | Канализационные очистные сооружения | объект | 1 |  |  |  |
| 6.4 | Дизельная электростанция | объект | 1 |  |  |  |
| 6.5 | Автоматическая телефонная станция | объект | 1 |  |  |  |
| 6.6 | Вышка связи | объект | 1 |  |  |  |

Примечание:

* Значения численности населения и площади жилищного фонда в таблице определены ориентировочно.

** - В – встроенное помещение;  С- сохраняемый объект

*** - Для объектов социального и культурно-бытового обслуживания и объектов транспортной инфраструктуры в таблице представлены минимально допустимые значения мощности.